EAGLE EVF Main Board Replacement

- 问题描述和验证

- 问题描述

通电时冒烟并伴有烧焦味；

EAGLE SDI电子寻像器没有画面，或者花屏；

LOGO灯一直红色闪烁或者无法亮起；

无法开机，录制指示灯、LOGO指示灯以及屏幕均未亮起；

- 问题验证

目的： 通过逐级排查确认主板损坏

操作步骤：

- 检查所有线缆连接

  - 确认SDI寻像器线缆（B型口或RS口）或寻像器复合线缆（CH25/50 或 BH50）型号完全插入设备接口

  - 检查Power In接口（LEMO接口）是否完全插入并锁紧

  - 重新插拔所有连接线缆

- 替换线缆测试

a. 使用备用SDI寻像器线缆或寻像器复合线缆替换当前线缆

b. 重新连接并通电测试

- USB测试

a. 移除设备所有连接线缆

b. 使用USB-A转USB-C线连接：

USB-C端 → 连接EAGLE设备

USB-A端 → 连接电脑USB口或电源适配器

c. 观察设备屏幕显示状态

最终判定：

完成以上所有步骤后，若设备屏幕仍然完全不亮，即可确认为主板故障。

四、主板验证

- 给设备通电并输入信号；

- 开启设备；

- 设备屏幕显示画面，LOGO指示灯以及录制指示灯亮起，则主板更换成功。

EVF Optics Module Replacement

- 问题描述与验证

- 问题描述

屏幕不亮，但LOGO、录制指示灯亮；

屏幕上出现了之前图像的残影

- 问题验证

目的： 通过逐级排查确认目镜损坏

操作步骤：

- 基础操作检查

a. 短按设备任意按键，观察屏幕是否亮起

b. 如屏幕无反应，重启设备后再次检查

- 交叉测试

a. 分别拆卸故障设备与正常设备的目镜模组

b. 将正常目镜模组安装到故障设备上

c. 通电测试显示状态

最终判定：

若正常目镜在故障设备上能够显示，即可确认原目镜模组损坏，需要更换。

- 目镜验证

- 给设备通电并输入信号；

- 开启设备；

- 若目镜仍无法正常显示画面，检查目镜排线是否正常连接至主板；

- 设备屏幕显示画面，LOGO指示灯以及录制指示灯亮起，则目镜更换成功。